Інформація

щодо якості джерела водопостачання річки Південний Буг в районі водозабору

за  січень       2018 р.

| № п/п | Показник | Фактичні показники (min - max) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запах, бали | 2/3 |
| 2 | Смак та присмак, бали | - |
| 3 | Кольоровість, градуси | 40 — 50 |
| 4 | Каламутність, мг/дм3 | 3,42 — 9,25 |
| 5 | Водневий показник (рН), од. рН | 8,0 — 8,25 |
| 6 | Залізо загальне, мг/дм3 | 0,05 |
| 7 | Загальна жорсткість, моль/м3 | 6,7 — 7,5 |
| 8 | Марганець, мг/дм3 | 0,06 — 0,08 |
| 9 | Сульфати, мг/дм3 | 79,45 |
| 10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 489 - 534 |
| 11 | Хлориди, мг/дм3 | 34 - 38 |
| 12 | Нітрати, мг/дм3 | 6,4 — 9,34 |
| 13 | Амоній, мг/дм3 | 0,25 — 1,2 |
| 14 | Нітрити, мг/дм3 | 0,03 — 0,22 |
| 15 | Мідь, мг/дм3 | < 0,02 |
| 16 | Поліфосфати, мг/дм3 | 0,77 |
| 17 | Цинк, мг/дм3 | < 0,005 |
| 18 | Алюміній, мг/дм3 | < 0,04 |
| 19 | Кадмій, мг/дм3 | < 0,001 |
| 20 | Миш,як, мг/дм3 | < 0,01 |
| 21 | Молібден, мг/дм3 | < 0,0025 |
| 22 | Ртуть, мг/дм3 | < 0,0005 |
| 23 | Свинець, мг/дм3 | < 0,0005 |
| 24 | Хром, мг/дм3 | < 0,05 |
| 25 | Нікель, мг/дм3 | < 0,01 |
| 26 | АПАР, мг/дм3 | 0,02 |
| 27 | Фториди, мг/дм3 | 0,19 |
| 28 | Нафтопродукти, мг/дм3 | 0,063 |
| 29 | Натрій, мг/дм3 | 22,52 |
| 30 | Кремній, мг/дм3 | 3,12 |
| 31 | Кобальт, мг/дм3 | <0,05 |
| 32 | Селен, мг/дм3 | 0,0008 |
| 33 | Сурма, мг/дм3 | - |
| 34 | Стронцій, мг/дм3 | - |
| 35 | Мікробне число, КУО/ см3 | 85 - 5 х 102 |
| 36 | Коліфаги, БУО/дм3 | 0 - 700 |
| 37 | Фітопланктон, кл/см3 | 23750 - 58750 |
| 38 | Індекс БГКП, КУО/ дм3 | 4300 - 46000 |
| 39 | Температура, оС | 1 - 3 |
| 40 | Загальна лужність, мг. екв/дм3 | 5,3 — 6,2 |
| 41 | БСК5, мгО2/дм3 | 4,96 — 5,84 |
| 42 | Розчинений кисень, мгО2/дм3 | 9,2 – 14,0 |
| 43 | Окислювальність перманганатна, мгО2/дм3 | 10,8 – 12,88 |
| 44 | Тригалогенметани (сума: хлороформ + бромоформ+дибромхлорметан+бромдихлорметан), мкг/дм3 | відсутні |
| 45 | Хлороформ, мкг/дм3 | відсутній |
| 46 | 1,2 - дихлоретан, мкг/дм3 | відсутній |
| 47 | Дибромхлорметан, мкг/дм3 | відсутній |
| 48 | Трихлоретилен та тетрахлоретилен (сума), мкг/дм3 | відсутні |

Інформація надана КП «Вінницяоблводоканал»