ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

МІСТА  ВІННИЦІ

ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

№ 9 (13)

ВІННИЦЯ 2017

У вересні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі м. Вінниця проводились лабораторією спостережень за забрудненням атмосферного повітря (ЛСЗА) Вінницького ЦГМ на двох стаціонарних постах (ПСЗ): ПСЗ №1 розташований по вулиці Київська, 25; ПСЗ№2 – на Немирівському шосе, 29.

У повітрі визначалось 14 забруднювальних домішок, з них основні - завислі речовини, діоксид сірки, та діоксид азоту і специфічні - фтористий водень, аміак, формальдегід та вісім важких металів (залізо, кадмій, манган, мідь, нікель, свинець, хром, цинк).

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст.

У вересні в атмосферному повітрі міста спостерігався порівняно низький вміст діоксиду азоту (речовина 3 класу небезпеки), фтористого водню (речовина 2 класу небезпеки) та формальдегіду (речовина 2 класу небезпеки). Загалом по місту середня за вересень концентрація по діоксиду азоту перевищувала ГДКс.д. у 1,1 рази, по фтористому водню – у 1,2 рази.  На ПСЗ № 2, що по Немирівському шосе, 29, середньомісячна концентрація діоксиду азоту перевищувала ГДКм.р. у 1,4 разів, по фтористому водню – у 1,8 рази.  На ПСЗ №1 в цьому місяці перевищень ГДК зафіксовано не було. (табл. 1).

Максимальні концентрації досягали 1,2 ГДКм.р. по діоксиду азоту і 2,4 ГДКм.р. по фтористому водню (табл. 2). Кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту у вересні становила 4 . По фтористому водню було зафіксовано 25 випадки перевищення ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні з разових концентрацій інших забруднювальних домішок не перевищували відповідні санітарно-гігієнічні нормативи. Вміст важких металів у повітрі був значно нижче рівня відповідних ГДКс.д.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у вересні загалом по місту характеризувався, як низький. Середньомісячні концентрації завислих речовин, діоксиду сірки, на ПСЗ № 2 також були дещо вище, ніж на ПСЗ №1.

Порівняно з вереснем 2016 року рівень забруднення по м. Вінниці дещо знизився за рахунок зменшення концентрацій по діоксиду азоту. Зросли середньомісячні концентрації завислих речовин, фтористого водню, формальдегіду та аміаку.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі м. Вінниця  (в кратності ГДКс.д.) за вересень 2017 року  і в порівнянні з вереснем 2016 року.

| Домішки | Номери ПСЗ |  | По місту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2017 рік | 2016 рік |
|  | середньомісячні концентрації в мг/м3 |  |  |  |
| завислі речовини | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 |
| діоксид сірки | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| оксид вуглецю | не виз | нача | ється | 0,4 |
| діоксид азоту | 0,8 | 1,4 | 1,1 | 5,0 |
| фтористий водень | 0,6 | 1,8 | 1,2 | 0,6 |
| аміак | не визначається | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| формальдегід | 0,7 | не визначається | 0,7 | 0,3 |

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі м. Вінниця (в кратності ГДКм.р.) за вересень 2017 року і в порівнянні з вереснем 2016 року.

| Домішки | Номери ПСЗ |  | По місту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 2017 рік | 2016 рік |
|  | максимальні разові концентрації в мг/м3 |  |  |  |
| завислі речовини | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| діоксид сірки | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| оксид вуглецю | не виз | нача | ється | 0,4 |
| діоксид азоту | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 8,0 |
| фтористий водень | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 1,2 |
| аміак | не визначається | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| формальдегід | 0,2 | не визначається | 0,2 | 0,2 |

Забруднення повітря по постах м.Вінниці за серпень 2017р. по ІЗА.

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

МІСТА  ВІННИЦІ

ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ

Відповідальний за випуск          Ю.М.Власов

Виконавець                                   О.І.Печенюк

Вінницький обласний центр з гідрометеорології

Копіювання матеріалів цього видання без авторського дозволу заборонено,

при використанні необхідно робити відповідні посилання

Вих. N 20-06-12/45  від 10.10.2017р.

________________________________________________________________________

вул. Руданського/І.Богуна, 14/127, м.Вінниця, 21010, тел./факс (0432) 67-33-59, 67-04-24

E-mail: pgdvinnitsa@meteo.gov.ua; vinpogoda.at.ua

______________________________________________________________________________________

Тираж 4

ГДК розподіляються на середньодобові (ГДКс.д.), і з ними порівнюються середні концентрації, та максимально разові (ГДКм.р.), з ними порівнюються разові максимальні концентрації шкідливих речовин.