
        Згідно Порядку здійснення державного моніторингу вод (Наказ Держводагентства України від 25.01.2023 р. № 18 та наказ БУВР річки Південний Буг від 31.01.2023р. № 8-ОС) басейнова лабораторія моніторингу вод та грунтів БУВР Південного Бугу здійснює гідрохімічний контроль за станом питних водозаборів Вінниччини.

Створи постійного контролю:

питний водозабір м. Вінниця – вище міста

Якість поверхневих вод басейну річки Південний Буг на території Вінницької області по більшості показників знаходиться нижче ГДК (гранично-допустимих концентрацій) та ОДР (орієнтовно допустимі рівні )  водних об’єктів  для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.
Дані фізико-хімічних вимірювань проб води свідчать про забруднення  
 р. Південний Буг органічними сполуками (БСКп, ХСК).
Вміст амонію сольового, нітритів і нітратів знаходиться нижче рівня токсичної дії. Їх наявність свідчить про процеси біологічного окислення органічних сполук, які інтенсивно протікають у воді р. Південний Буг.
 Кисневий режим задовільний. 
Дані вимірювань наведені в таблиці .

Таблиця 1  

	Показник
	ГДК
	Вимірювання
	Відповідність показника

	Температура, С
	
	8
	не нормується

	Водневий показник (pH)
	6,50-8,50
	 8, 47
	без перевищень

	Прозорість, см
	-
	
	

	Запах, бали
	1,00
	
	

	Кольоровість, градуси
	<35,00
	16,6
	без перевищень

	Завислі речовини
мг/дм3
	-
	12
	не нормується

	Амоній сольовий (NH4+) мг/дм3
	2,00
	0,17
	без перевищень

	Нітрити (NO2-) мг/дм3
	3,30
	0,016
	без перевищень

	Нітрати (NO3-) мг/дм3
	45,00
	0,32
	без перевищень

	Розчинений кисень мгО2/дм3
	> 4,00
	8,6
	не менше норми

	Перманганатна окислюваність мгО2/дм3
	-
	
	

	ХСК(хімічне споживання кисню) мгО2/дм3
	30,00
	31,0
	перевищення в 2,07 рази

	БСК5(біологічне спожи-вання кисню) мгО2/дм3 
	-
	5,0
	перевищення в 1,7 рази

	БСКп(біологічне спожи-вання кисню) мгО2/дм3 
	6,00
	6,6
	перевищення в 1,1 рази

	Лужність, мг-екв/дм3
	0,50 – 6,50
	4,6
	без перевищень

	Жорсткість заг.,

 мг-екв/дм3
	7,00
	4,8
	без перевищень

	Сухий залишок, мг/дм3
	1000,00
	447,0
	без перевищень

	Сульфати ,мг/дм3
	500,00
	47,1
	без перевищень

	Хлориди, мг/дм3
	350,00
	28,9
	без перевищень

	Кальцій, мг/дм3
	180,00
	70,1
	без перевищень

	Магній, мг/дм3
	40,00
	15,8
	без перевищень

	Гідрокарбонати мг/дм3
	-
	
	

	Фосфати (PO43-)мг/дм3
	3,50
	0,05
	без перевищень

	Залізо загальне мг/дм3
	0,30
	0,149
	без перевищень

	Хром (VI) мг/дм3
	0,05
	
	

	Хром (ІІІ) мг/дм3
	0,50
	
	

	Мідь мг/дм3
	1,00
	
	

	Марганець мг/дм3
	0,10
	
	

	АПАР мг/дм3
	-
	0,042
	не нормується

	Нафтопродукти мг/дм3
	0,30
	0,131
	без перевищень


