
        Згідно Порядку здійснення державного моніторингу вод (Наказ Держводагентства України від 12.01.2024 р. № 7 та наказ БУВР річки Південний Буг від 17.01.2024р. № 3-ОС) басейнова лабораторія моніторингу вод та ґрунтів БУВР Південного Бугу здійснює гідрохімічний контроль за станом питних водозаборів Вінниччини.

Створи постійного контролю:

питний водозабір м. Вінниця – вище міста

Якість поверхневих вод басейну річки Південний Буг на території Вінницької області по більшості показників знаходиться нижче ГДК (гранично-допустимих концентрацій) та ОДР (орієнтовно допустимі рівні )  водних об’єктів  для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення.
Дані фізико-хімічних вимірювань проб води свідчать про забруднення  
 р. Південний Буг органічними сполуками (БСКп, ХСК).
Елементи групи азоту знаходяться значно нижче рівня токсичної дії. Їх наявність свідчить про процеси біологічного окислення органічних сполук, які інтенсивно протікають у воді р. Південний Буг. 
Кисневий режим задовільний – 9,5мгО2/дм3. Мінералізація води оптимальна. Збільшилось значення заліза загального, це пов’язано з пониженням температури води у річці, а також зі змінами кліматичних та гідрологічних умов.
Дані вимірювань наведені в таблиці .

Таблиця 1  

	Показник
	ГДК
	Вимірювання
	Відповідність показника

	Температура, С
	
	0
	не нормується

	Водневий показник (pH)
	6,50-8,50
	8,20
	без перевищень

	Прозорість, см
	-
	
	

	Запах, бали
	1,00
	
	

	Кольоровість, градуси
	<35,00
	
	

	Завислі речовини
мг/дм3
	-
	
	

	Амоній сольовий (NH4+) мг/дм3
	2,00
	0,43
	без перевищень

	Нітрити (NO2-) мг/дм3
	3,30
	0,04
	без перевищень

	Нітрати (NO3-) мг/дм3
	45,00
	3,20
	без перевищень

	Розчинений кисень мгО2/дм3
	> 4,00
	9,5
	не менше норми

	Перманганатна окислюваність мгО2/дм3
	-
	
	

	ХСК(хімічне споживання кисню) мгО2/дм3
	30,00
	33,00
	 перевищення в  1,1 рази

	БСК5(біологічне спожи-вання кисню) мгО2/дм3 
	3,0
	4,8
	перевищення в 1,6 рази

	БСКп(біологічне спожи-вання кисню) мгО2/дм3 
	6,00
	6,3
	перевищення в 1,05 рази

	Лужність, мг-екв/дм3
	0,50 – 6,50
	5,65
	без перевищень 

	Жорсткість заг.,

 мг-екв/дм3
	7,00
	6,4
	без перевищень 

	Сухий залишок, мг/дм3
	1000,00
	565,0
	без перевищень

	Сульфати ,мг/дм3
	500,00
	36,6
	без перевищень

	Хлориди, мг/дм3
	350,00
	40,9
	без перевищень

	Кальцій, мг/дм3
	180,00
	96,2
	без перевищень

	Магній, мг/дм3
	50,00
	19,45
	без перевищень

	Гідрокарбонати мг/дм3
	-
	
	

	Фосфати (PO43-)мг/дм3
	3,50
	0,15
	без перевищень

	Залізо загальне мг/дм3
	0,30
	0,35
	 перевищення в 1,17 рази

	Мінералізація
	-
	344,76
	не нормується


